Практическое задание. Лекция 3

Комплексное применение видов избыточности

# Выбранная система

Вариант В: бортовой компьютер космического аппарата.

Возьмём небольшой спутник, который летает вокруг Земли. Бортовой компьютер управляет всем: поворачивает спутник, следит за питанием от солнечных панелей, хранит данные и общается с Землёй. В космосе есть свои трудности: туда нельзя отправить мастера, чтобы починить поломку, а частицы из космоса (радиация) могут портить данные в памяти. Поэтому такая система должна быть особенно надёжной.

Система включает:

- главный бортовой компьютер;

- датчики (определяют, как повёрнут спутник, и следят за зарядом аккумулятора);

- устройства, которые поворачивают спутник;

- солнечные панели и аккумулятор;

- передатчик и антенну для связи с Землёй;

- память для хранения данных.

Система работает круглосуточно, управляет важными функциями без помощи человека и должна быстро реагировать на любые события.

Избыточность — это «запас»: в системе есть больше, чем нужно в обычной работе. Если что-то сломается, запас возьмёт работу на себя.

# Шаг 1. Пять критических функций

Критическая функция — это то, что спутник обязан делать всегда. Если она откажет, спутник может быть потерян.

| № | Критическая функция | Почему отказ недопустим |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление поворотом спутника | Спутник должен держать панели повёрнутыми к Солнцу, а антенну к Земле. Если он закрутится, он потеряет и питание, и связь |
| 2 | Электропитание | Без электричества не будет работать ничего |
| 3 | Связь с Землёй | Если связи нет, мы не можем ни получить данные, ни отправить команды, ни исправить ошибку |
| 4 | Хранение данных | В памяти лежат результаты работы и важные настройки. Если они пропадут, работа спутника пойдёт насмарку |
| 5 | Работа главного компьютера | Он управляет всем остальным. Если он остановится, остановится весь спутник |

# Шаги 2–3. Таблица

Для каждой функции я выбрал по три угрозы. Для каждой угрозы подобрал свой вид избыточности и объяснил, почему он подходит.

| Критическая функция | Вид угрозы | Вид избыточности | Конкретная реализация | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление поворотом | Отказ одного из устройств, которые поворачивают спутник | Структурная | Устройств ставят на одно больше, чем нужно. Если одно сломается, остальные справятся | Спутник продолжит поворачиваться, даже если одно устройство вышло из строя |
| Управление поворотом | Ошибка датчика, который определяет положение спутника (на миг показал неверное направление) | Временная | Измерения повторяются много раз. Резкие скачки отбрасываются, берётся устойчивый результат | Случайная неверная цифра не заставит спутник повернуться не туда |
| Управление поворотом | Ошибка в программе, которая считает поворот | Программная | Две независимые версии программы считают поворот. Если ответы разные, спутник включает безопасный режим: поворачивается к Солнцу и ждёт команд с Земли | Две разные программы вряд ли ошибутся одинаково, а безопасный режим не даёт навредить |
| Электропитание | Отказ одной солнечной панели | Структурная | Несколько солнечных панелей и аккумулятор | Оставшиеся панели продолжат давать ток |
| Электропитание | Сбой: спутник попал в тень Земли, панели не дают ток | Функциональная | Спутник переходит на питание от аккумулятора и выключает второстепенные приборы | Важные приборы продолжат работать, а второстепенные подождут |
| Электропитание | Потеря целостности: данные о заряде аккумулятора исказились | Информационная | Данные о заряде передаются с контрольным числом. Если число не сходится, данные не используются | Компьютер не примет неверное решение из-за испорченной цифры |
| Связь с Землёй | Отказ основного передатчика | Структурная | Запасной передатчик | Если основной сломается, связь пойдёт через запасной |
| Связь с Землёй | Потеря целостности: помехи исказили команду с Земли | Информационная | К команде добавляются лишние данные, по которым ошибку находят и исправляют. Если исправить нельзя, команда не выполняется | Спутник не выполнит искажённую команду |
| Связь с Землёй | Сбой: связь пропала на какое-то время | Временная | Данные отправляются повторно и хранятся, пока Земля не подтвердит, что получила их | Ничего не потеряется, когда связь вернётся |
| Хранение данных | Потеря целостности: радиация портит данные в памяти | Информационная | Память с исправлением ошибок: к данным добавляются лишние данные, по которым ошибку находят и исправляют | Испорченные данные восстановятся сами |
| Хранение данных | Отказ блока памяти | Структурная | Два блока памяти, данные записываются в оба | Если один блок сломается, данные останутся во втором |
| Хранение данных | Ошибка при записи данных | Временная | После записи данные считываются обратно и сверяются с оригиналом. Если не совпали, запись повторяется | Неверная запись будет замечена и исправлена сразу |
| Работа главного компьютера | Отказ главного компьютера | Структурная | Запасной компьютер стоит выключенным и включается, только если основной сломался (так он не изнашивается) | Спутник продолжит работу на запасном компьютере |
| Работа главного компьютера | Сбой: программа компьютера зависла | Временная | Компьютер регулярно запоминает своё состояние. При зависании он перезапускается и продолжает с последнего запомненного места | Потеряется совсем немного времени, а не вся работа |
| Работа главного компьютера | Ошибка: компьютер принял неверное решение | Программная | Три независимые версии программы принимают решение, берётся ответ, совпавший у двух | Одна ошибочная версия будет «перебита» двумя правильными |

# Вывод

Для каждой критической функции я использовал сразу несколько видов избыточности. Это нужно, потому что каждый вид защищает от своего типа проблем. Запасное железо спасает при поломке, лишние данные помогают найти и исправить порчу от радиации, а несколько версий программы защищают от ошибки в одной из них. В космосе починить ничего нельзя, поэтому такой запас особенно важен.